Product Backlog

Pavlo Petrashkevych(1099450)

Merel van der Leeden(1103194)

Jullian Lima Spencer(1102737)

Aron Vleij(1080231)

De user stories zijn geformuleerd vanuit de product owner.

| Requirement | User story | Taken | Acceptatie criteria | MoSCoW | functionaliteit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Er is een windsnelheid sensor die de windkracht vanaf 1 m/s tot 30 m/s kan meten. | Ik wil dat er een sensor is die de windsnelheid meet zodat ik de data van de windsnelheid kan krijgen. | 1.1 Onderzoek de opties van de windsnelheid sensoren. 1.2 Schrijf het onderzoekverslag over windsnelheid sensoren. 1.3 Koop de windsnelheid sensor. 1.4 Kalibreer de windsnelheid sensor. | Er is een sensor die de windsnelheid accuraat meet. | Must | Functioneel |
| 2. Er is een sensor die de windrichting van minimaal 8 richtingen meet. | Ik wil dat het er een sensor is om de windrichting te kunnen meten zodat ik de data van de windrichting kan krijgen | 2.1 Onderzoek de opties van de windrichting sensoren. 2.2 Schrijf het onderzoekverslag over windrichting sensoren. 2.3 Koop de windrichting sensor. 2.4 Kalibeer de windrichting sensor | Er is een sensor die de windrichting meet. | Must | Functioneel |
| 3.Er moet een sensor zijn die de stroomsnelheid accuraat kan meten. | Ik wil dat het er een sensor is om de stroomsnelheid te kunnen meten zodat ik de data van de watersnelheid kan krijgen | 3.1 Onderzoek de opties van de watersnelheid sensoren. 3.2 Schrijf het onderzoekverslag over watersnelheid sensoren. 3.3 Koop de watersnelheid sensor. 3.4 Kalibreer watersnelheid sensor. | Er is een sensor die de stroomsnelheid accuraat meet. | Could | Functioneel |
| 4. Het weerstation mag niet geblokkeerd worden door gebouwen en moet zich in de open lucht bevinden. | Ik wil dat de windsnelheid op locatie gemeten wordt zodat ik weet hoe hard de wind is en de motor daar juist op aangestuurd wordt. | 4.1 Integreer de windmeet sensor. 4.2/5.2/6.2 Maak een elektrisch schema. 4.3 Test de windmeet sensor. | Het weerstation bevat een windsnelheid sensor en meet de wind op de locatie. | Must | kwaliteit |
| 5.Het weerstation kan de windrichting op de locatie meten | Ik wil dat de windrichting op locatie gemeten wordt zodat ik de richting van de wint weet en de motor daar juist op aangestuurd wordt | 5.1 Integreer de windrichting sensor. 4.2/5.2/6.2 Maak een elektrisch schema. 5.3 Test de windrichting sensor. | Het weerstation bevat een windrichting sensor en meet de richting van de wind op de locatie. | Must | Kwaliteit |
| 6.Het weerstation kan de stroomsnelheid op de locatie meten. | Ik wil dat de watersnelheid op locatie gemeten wordt zodat ik weet hoe hard de stroming is en de motor daar juist op aangestuurd wordt. | 6.1 Integreer de stroomsnelheid sensor. 4.2/5.2/6.2 Maak een elektrisch schema. 6.3 Test de stroomsnelheid sensor. | Het weerstation bevat een stroomsnelheid sensor die de watersnelheid meet op de locatie. | Could | kwaliteit |
| 7.Het weerstation kan 24/7 buiten staan in regen en harde wind zonder te beschadigen. | Ik wil dat het weerstation altijd buiten kan blijven zonder dat ik me zorgen hoef te maken dat die kapotgaat. | 7.1 Onderzoek waterdichte en stevig in extreem weer behuizingen. 7.2 Maak een schets van de behuizing. 7.3 Implementeer de behuizing. 7.4 Test de behuizing. | Het weerstation heeft geen schade als hij voor langere tijd buiten staat. | Must | kwaliteit |
| 8.Het weerstation heeft een weerbestendige bekabeling. | Ik wil dat het weerstation een weerbestendige bekabeling heeft, zodat dit in extreem weer niet losgaat. | 8.1 Onderzoek hoe je de verbinding waterdicht kunt maken en onder extreme weeromstandigheden. 8.2 Implementeer de verbinding. 8.3 Soldeer de verbinding. 8.4 Test de verbinding. | Het weerstation heeft geen last van de bekabeling als hij voor langere tijd buiten staat. | Must | Kwaliteit |
| 9.De motor en het weerstation wordt aangestuurd door een microcontroller. | Ik wil dat de motor en het weerstation moeten afhankelijk zijn van de microcontroller. | 9.1 Schrijf een code om te verbinden motor en weerstation met de microcontroller. | Het weerstation bevat een micro controller die die motor aanstuurt. | Must | Functioneel |
| 10.De microcontroller kan de motor besturen op basis van de data van de sensoren. | Ik wil dat de microcontroller de motor kan aansturen op basis van de data. | 10.1/12.1 Bestudeer de verkregen motorprestatiegegevens 10.2 Schrijf de code op basis van de gegevens om motor te besturen op basis van de weeromstandigheden | De motor is aangestuurd op basis van de data. | Must | Functioneel |
| 11.Het weerstation bevat een micro controller | Ik wil dat het weerstation via een microcontroller aanstuurbaar kan zijn. | 11.1 Onderzoek de opties van microcontrollers. 11.2 Schrijf het onderzoekverslag van microcontrollers. 11.3 Koop de microcontroller. | Het weerstation wordt aangestuurd door een microcontroller. | Must | Functioneel |
| 12.De motor moet altijd op de minimale snelheid draaien in de normale weersomstandigheden. | Ik wil dat de motor altijd minimaal draait zodat we geen energie verspillen en zo veel mogelijk plastic in de plastic vanger terecht komt. | 10.1/12.1 Bestudeer de verkregen motorprestatiegegevens 12.2 Onderzoek een manier om de motor op de minimaal vereiste snelheid te laten draaien 12.3 Schrijf een code voor de motor om in de minimale snelheid te draaien. | In de code is verwerkt dat de motor altijd minimaal draait om zoveel mogelijk plastic weg te laten stormen. | Must | Non functioneel |
| 13.Wanneer de wind uit het oosten komt moet de motor niet draaien | Ik wil dat de motor gaat niet draaien als de wind uit het oosten komt zodat het weerstation verspilt geen energie. | 13.1 Schrijf een code om motor te stoppen als de wind uit het oosten komt. | Motor stopt met draaien als de wind uit het oosten komt | Must |  |
| 14.De motor moet op afstand aanstuur baar kunnen worden via een app of website. | Ik wil in noodgevallen de motor van afstand kunnen aansturen of uitzetten. | 14.1 Onderzoek wat is de beste optie app of website. 14.2 Schrijf een code om data van de sensoren te weergeven. 14.3 Schrijf een code voor de start/stop system. | De motor kan op afstand aangestuurd worden via een app of website. | Could | Functioneel |
| 15.Het weerstation is zelfvoorzienend van energie. | Ik wil de het weerstation altijd werkt ook al heeft hij geen stroomtoevoer. | 15.1 Onderzoek wat is de opties van zelfvoorziening. 15.2 Implementeer de zelfvoorziening. | Het weerstation heeft geen stroomvoorziening nodig om te werken. | Could | Functioneel |

Change logt

| Datum | Persoon | Versie | Wat is er aangepast |
| --- | --- | --- | --- |
| 16-09-2025 | Merel & Pavlo | 1 | Het document is aangemaakt en de eerste 8 requirements zijn aangemaakt. |
| 19-09-2025 | Merel & Pavlo | 1.1 | Grote requirements zijn gesplitst in kleinere. |
| 19-09-2025 | Pavlo | 2 | Nieuwe requirments toevoegen + Taken toevoegen. Op dit moment 15 requirments. |
| 19-09-2025 | Pavlo & Merel & Jullian & Aron | 2.1 | Namen toegevoegd. |
| 19-09-2025 | Pavlo | 2.2 | Nummers bij requirments toegevoegd. |