Kalibratie onderzoek

Merel van der Leeden (1103194@hr.nl)

Pavlo Petrashkevych (1099450@hr.nl)

Jullian Lima Spencer (1102737@hr.nl)

Aron Vleij (1080231@hr.nl)

16 januari 2026

Project 5/6

Hogeschool Rotterdam

PO: Ramon Knoester

Project begeleiders: Sandra Hekkelman en Wouter Volders

# Inleiding

Van Clear Rivers werd de opdracht gegeven een motor in de coolhaven efficiënter te laten functioneren, om dit mogelijk te maken is er een weerstation nodig. Deze weerstation moet de windsnelheid en windrichting meten om de optimale snelheid van de motor te kunnen berekenen.

Dit weerstation bestaat uit onder andere een windsensor. Deze windsensor heeft bepaalde specificaties zoals een inputvoltage van 12-24V, een resolutie van 0.1m/s en een output signaal van 0-5V.

Om de uiteindelijke windsnelheid van het ouputsignaal te kunnen berekenen moet de sensor gekalibreerd worden, dit houdt in dat bij verschillende windsnelheden het outputsignaal wordt genoteerd en vanuit die gegevens het verband wordt berekend.

Omdat dit verband bij iedere sensor anders wordt dit ook voor de windsnelheid sensor gedaan, daarom is de vraagstelling:

Wat is het verband tussen het outputsignaal van de sensor en de windsnelheid.

# Samenvatting

Voor dit experimenteel onderzoek wordt de windsensor gekalibreerd, de sensor moet worden gekalibreerd zodat de nauwkeurig de data van de windsnelheid sensor kunnen aflezen

Hieruit kwam de hoofdvraag:

Wat is het verband tussen het outputsignaal van de sensor en de windsnelheid.

Voor deze hoofdvraag wordt er een opstelling gemaakt waar de output van de windsnelheid sensor wordt genoteerd samen met de windsnelheid, vervolgens wordt er een verband berekent tussen windsnelheid en de output van de niet gekalibreerde sensor.

Uiteindelijk is doormiddel van de kalibratie het volgende verband opgesteld:

3,38x

Door de sensor output de vermenigvuldigen met 3,38 kan vanuit de windsnelheid berekend worden met de V output van de sensor.

Dus het verband tussen het outputsignaal en de windsnelheid is 3,38x.

# Theoretisch kade

“Kalibreren is het vergelijken van de meetresultaten van een te kalibreren instrument met de waarden van een bewezen nauwkeurig referentie-instrument. Zo kan vastgesteld worden of het meetinstrument niet te veel afwijkt en geschikt is om metingen uit te voeren.” (autocal)

Volgens autocal is het kalibreren noodzakelijk om te garanderen dat de waardes betrouwbaar zijn.

Ook is volgens autocal voor een succesvolle kalibratie is een goede voorbereiding essentieel dit bestaat uit onder andere:

- Hoe de sensor gekalibreerd wordt

- Hoe vaak de sensor gekalibreerd wordt

- Wat de eisen zijn voor het kalibreren van de sensor

Dus zou er voor het kalibreren een plan moeten worden gemaakt waarin al deze punten voorkomen en uitgewerkt is.

Voor de kalibratie frequentie zegt autocal dit:

“Het bepalen van de juiste kalibratiefrequentie draait om het zorgvuldig afwegen van kosten en risico’s. ‘Better safe than sorry’ is meestal het beste devies.” (autocal)

Dus volgens autocal is het beter om meer meetpunten te hebben. De keuze werd gemaakt minder meetpunten te gebruiken omdat het lastig is om een significant verschil te hebben in de windsnelheid als er veel meetpunten zijn, dit komt omdat het lastig is om veel verschillende en om hogere windsnelheden te krijgen en uiteindelijk de meeste meetpunten ongeveer gelijk, en dus onnodig zijn. Daarom is er voor deze kalibratie minimaal 5 meetpunten.

# Methode

Vraagstelling:

Wat is het verband tussen het output signaal van de windsnelheid sensor en de windsnelheid.

Meetopstelling:

- Sluit de sensor aan op een arduino of een andere microcontroller naar keuze volgens bron 3.

- Sluit de arduino of andere microcontroller aan een laptop aan.

- Download ardiuno ide en upload de code van bron 3 naar een arduino of andere microcontroller naar keuze.

- Zorg voor een werkende en gekalibreerde wind- meter of sensor, bron 1 en 2 zijn voorbeelden hiervan.

Externe voorwaarden:

Er moet een verschil zitten van minimaal 0.1 m/s tussen de windsnelheid die gebruikt wordt voor de kalibratie en de gemeten wind moet hetzelfde zijn voor beide sensoren.

Hoe vaak:

Er moet minimaal 5 meetpunten van de sensor output en de accurate windsnelheid zijn.

Uitvoer:

- Bereid de sensoren en microcontroller voor op basis van de meetopstelling

- Zorg voor een bron van wind, dit kan gedaan worden door buiten te staan, of een afstelbare motor met een propeller.

- Meet de wind met de wel- en niet gekalibreerde sensor.

- Noteer per tijdstip de waardes die de sensoren geven, de genoteerde waardes moeten tegelijkertijd zijn gemeten.

- Wacht totdat er een verschil is van minimaal 0.1 m/s.

- Herhaal stap 3-5 totdat er minimaal 5 meetpunten zijn.

- Stel het verband op tussen de windsnelheid en de output van de sensor.

Analyse:

Om het verband te bepalen, bepaal de y=ax+b formule door de en hoogste meetpunten van elkaar af te halen en de laagste meetpunten van elkaar af te halen en vervolgens deze twee resultaten door elkaar te delen, dus:

(Hoogste waarde m/s - hoogste output sensor)/(laagste waarde m/s - laagste outputsensor)

Nadat deze lijn is opgesteld maak een lijn en geef alle meetpunten weer, als de meetpunten en de lijn ongeveer gelijk zijn dan klopt het verband.

Resultaten:

Uit de kalibratie kwamen de volgende resultaten:

| Meetpunt | Waarde m/s | Output sensor |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.01 |
| 2 | 1.1 | 0.367 |
| 3 | 1.3 | 0.406 |
| 4 | 2.3 | 0.736 |
| 5 | 2.7 | 0.774 |
| 6 | 2.8 | 0794 |
| 7 | 3.6 | 1.062 |

Met behulp van dit tabel is de volgende lijn opgesteld:

Met op de x-as de sensor output x10 en op de y-as de windsnelheid.

Hieruit is het volgende verband gekomen: 3,38x

Conclusie:

Dus het verband is 3,38x, dit verband klopt omdat de punten die verkregen zijn van de kalibratie ongeveer overeenkomen met het opgestelde verband, dus het verband geeft een accurate windsnelheid van de sensor output.

# Bronnenlijst:

- https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=165_289&products_id=4369

- https://www.bol.com/nl/nl/p/harris-and-hertz-digitale-windmeter-anemometer-professionele-windsnelheid-meter-tot-30-m-s-0-tot-90km-h/9300000178735854/?cid=1765278446977-9449364143386&bltgh=f23a0963-1c59-40f6-90cb-1242d69eac19.ProductList_Middle.1.ProductTitle

- https://www.otronic.nl/nl/aansluitschemas-met-voorbeeldcode-voor-arduino/windmeter-yx-dfs2-aansluitschema-met-voorbeeldcode/

- https://www.realpars.com/blog/sensor-calibration

- https://www.autocal.eu/blog-posts-nl/het-kalibreren-van-instrumenten-de-basis-uitgelegd

# Changelog:

| Datum | Persoon | Versie | Aanpassingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 28-11-25 | Jullian | 1 | Document aangemaakt, voorblad en kopjes gemaakt |
|  | Jullian | 1.1 | Begonnen met samenvatting, voorwoord uitgewerkt, methode geschreven |
| 19-12-25 | Jullian | 1.2 | Document verder uitgewerkt, begonnen met kalibratie |
| 6-1-25 | Jullian | 1.3 | Methode aangevuld, voorwoord en samenvatting uitgebreid |
| 10-1-25 | Jullian | 1.4 | Conclusie en theoretische kade afgemaakt |
| 16-1-25 | Jullian | 1.5 | Feedback verwerkt |