[Titel van document]

Merel van der Leeden (1103194)

Pavlo Petrashkevych (1099450)

Jullian Lima Spencer (1102737)

Aron Vleij (1080231)

PO: Ramon Knoester

Project begeleiders: Sandra Hekkelman en Wouter Volders

# Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om de microcontroller te zoeken voor het weerstation. Het onderzoek werd uitgevoerd door verschillende microcontrollers met elkaar te vergelijken op basis van verschillende acceptatiecriteria.

|  | Arduino Uno | Arduino Mega 2650 | ESP32 WROOM | Raspberry pi 4 | Raspberry pi 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekenkracht/ geheugen | 8-bit, 16Mhz 32KB | 8-bit 16Mhz 256KB | 32-bit 140Mhz 520KB | 64-bit 1,5-1,8GHz 8 - 2 TB | 64-bit 2,4Ghz 8 – 2 TB |
| connectiviteit | I/O pins | I/O pins | I/O pins WiFi Bluetooth | I/O pins WiFi Bluetooth5 Ethernet | I/O pins WiFi Bluetooth5 Ethernet |
| Energieverbruik (In rust) | 45 mA | 220 mA | >50 mA | 600 mA | 540 mA |
| Programmeergemak | Speciale IDE | Speciale IDE | C/C++ Python | Alles dat kan op Linux | Alles dat kan op Linux |
| Kosten (in euro’s) | 20/30 | 30/40 | 3/10 | 40/70 | 60/100 |

Uit dit onderzoek is gebleken dat de Raspberry pi 4 de meest veelzijdige microcontroller is op basis van de acceptatiecriteria. Dus is er gekozen voor de Raspberry pi 4.

Inhoud

Samenvatting	2

Inleiding	4

Arduino UNO	6

ESP32 WROOM	7

Raspberry pi 4	8

Raspberry pi 5	9

Conclusie	10

Literatuurlijst	11

Changelog	12

# Inleiding

De stichting Clear Rivers heeft ons de opdracht gegeven om een weerstation maken dat bestaat uit sensoren die meten hoe hard de motor minimaal zou moeten draaien om het plastic naar een vangnet te sturen d.m.v. windsnelheid, waterstroming ect. (zie verslag  probleemstelling)

Dit weerstation moet verbonden worden aan de motor d.m.v. een microcomputer. De microcomputer verzamelt de omgevingsdata, van de sensoren en vertaalt deze naar elektrische signalen die de microcomputer kan verwerken en interpreteren. De microcomputer gebruikt deze informatie om automatische beslissingen te nemen en de motor daarop aan te sturen.

De microcontroller zorgt er dus voor data te comminuceren naar de motor. Doordat er veel verschillende soorten microcontrollerborden zijn, elk met zijn eigen plus en min punten. Wordt er In dit verslag wordt onderzocht welk microcontrollerbord voor deze opdracht het meest geschikt is. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende criteria: Rekenkracht/Geheugen, Connectiviteit, Energieverbruik, Programmeergemak en de Kosten.

Rekenkracht								                                                         dit bepaald hoeveel berekeningen de microcontroller kan uitvoeren en hoeveel data het kan verwerken. Voor dit project is dit van belang aangezien de sensor data snel verwerkt moet worden en de aansturing van de motor daarop nauwkeurig moet zijn.

Connectiviteit

Verschillende microcontrollers kunnen op verschillende manieren aangesloten worden. De manieren waarop is van belang voor dit project. Aangezien de microcontroller aangesloten moet worden met zowel de sensoren als met de motor.

Energieverbuik 									                                     voor de totale hoeveelheid energie die door de microcontroller verbruikt wordt is voor dit project van belang, doordat zowel de motor, de microcontroller en de sensoren aan 1 grote accu van stroom worden verzien, moet de microcontroller niet teveel stroom verbruiken.

Programmeergemak									                   Doordat niet elke microcontroller geprogrammeerd kan worden op elke programmeertaal, wordt er gekenen naar microcontrollers waarin bij voorkeur geprogrammeerd kan worden in een taal die de programmeurs van de projectgroep beheren.

Kosten											                     de stichting Clear Rivers fundeert dit project en heeft een limitair budget. Ook zijn ze van plan om dit ontwerp eventueel op meerder plekken neer te zetten of door te verkopen, van daar dat het voor dit project van belang is dat er op de kosten gelet wordt en er niet overbodig geld wordt uitgeg

De microcontrollerborden die in dit verslag behandeld gaan worden zijn:

- Arduino UNO

- ESP32 WROOM

- Raspberry pi Zero 2 W

- Raspberry pi 4

- Rapberry pi 5

# Arduino UNO

De Arduino Uno is een populair, programmeerbaar elektronica-board met een microcontroller, ontworpen om het maken van projecten te vereenvoudigen voor beginners en gevorderden (Wat Is een Arduino Uno, z.d.).

Rekenkracht/geheugen

De arduino UNO beschikt over een 8- bit ATmega328P microcontroller met een kloksnelheid van ongeveer 16MHz. Permanent geheugen waarin het programma/de code in staat (flash geheugen) van 32KB. Tijdelijk geheugen dat de microcontroller gebruikt tijdens het uitvoeren van het programma van 2KB. Hier wordt bijvoorbeeld data van de sensor opgeslagen (SRAM). Permanent geheugen dat je kunt opslaan ook zonder stroom (EEPROM) van 1KB (Arduino, 2025).

Connectiviteit

De Arduino UNO kun je aansluiten met een 9V DC Barrel jack of een USB A. De Arduino UNO heeft geen ingebouwde Wi-Fi/bluetooth, alleen fysieke in- en output pinnen (I/O pinnen). Verder kun je gebruik maken van SPI, I2C en UART. (Arduino 2025)

Energieverbruik

Het stroomverbruik van een Arduino Uno zonder aangesloten hardware is ongeveer 45-50 mA (milliamperère), hoewel dit kan variëren afhankelijk van de fabrikant en gebruikte componenten (Reducing Arduino Power Consumption - SparkFun Learn, z.d.). In totaal kan de USB-poort een maximale belasting van 200mA aan totaal over alle I/O pinnen (ATmega328P, 2015).

Programmeergemak

Arduino maakt gebruik van een soort dialect van c++ met wat toegevoegde bibliotheken voor microcontrollers. Dat makkelijk is te gebruiken. (Arduino Forum, z.d.)

Kosten

De Arduino UNO is relatief goedkoop zo kun je een originele Arduino UNO vaak rond de 20/30 euro halen.

# ESP32 WROOM

De ESP32 WROOM is een microcontrollerbord van Espressif Systems die een ESP32 chip, een WiFi- en Bluetooth-verbinding, een PCB-antenne integreert. (OpenELAB, 2024)

Rekenkracht/geheugen

De ESP32 WROOM heeft een dual core 32-bit processor met een kloksnelheid van ongeveer 240MHz. een SRAM van 520KB, 4 MB Flash. Geen EEPROM maar slaat het op in de flash. (Espressif Systems, 2025)

Connectiviteit

De ESP32 WROOM sluit je aan met een micro USB en heeft 2,4GHz aan Wi-Fi met snelheden tot ongeveer 150MB per seconde en bluetooth. Ook heeft het I/O pins met SPI, I2C en DAC (Espressif Systems, 2025)

Energieverbruik

Het energieverbruik van de ESP32 WROOM ligt vaak rond de 50-240 mA. (LME Editorial Staff, 2025)

Programmeergemak

De ESP32 kan in verschillende talen worden geprogrammeerd, zowel C/C++ en MicroPython. Hierdoor is de ESP32 ook te gebruiken in de Arduino IDE (Kuongshun, 2023)

Kosten

De esp32 wroom is erg goedkoop, vaak tussen de 4-12 euro.

# Raspberry pi 4

De Raspberry pi 4 is een compacte computer, alle essentiele computeronderdelen zitten op 1 printplaat. Hierdoor is de raspberry pi 4 officieel geen microcontroller, maar een single-board computer (SBC). Desondanks kan de Raspberry pi 4 wel werken als een microcontroller.

Rekenkracht/geheugen

De raspberry pi 4 heeft een quad-core  64bit processor met kloksnelheid van 1.5 tot 1.8GHz afhankelijk van welke versie. Met 1, 2, 4 of 8 GB werkgeheugen (RAM). De Raspberry pi 4 heeft geen ingebouwd flash-geheugen, maar het gebruikt een externe microSD-kaart waarvan de capaciteit kan variëren van 8 GB tot wel 2 TB (raspberrypi, 2025)

Connectiviteit

De raspberry pi 4 heeft een Wi-Fi dual band, bluetooth 5, gigabit Ethernet, meerdere USB(C)-Poorten, micro HDMI-uitgangen en een 9V barrel jack. (raspberrypi, 2025)

Energieverbruik

Energieverbruik van de raspberry pi 4 ligt vaak rond de 3 Watt (600 mA met 5 V), maar kan al snel oplopen tot de 5 Watt (1000mA). De Raspberry pi 4 heeft een voeding van 5V nodig (PiCockpit, 2023).

Programmeergemak

De raspberry pi 4 heeft een Linux-omgeving, wat betekent dat je met meer overhead zit. Hierdoor kun je zowel programmeren met python als C/C++ en nog veel meer (Elektormagazine, 2025).

Wel moet je hierbij op de pi zelf programmeren en dat programma vervolgens runnen i.p.v. de code op je laptop schrijven en die uploaden naar je microcontroller (Frederic, 2021).

Kosten

De Raspberry pi is duurder dan de vorige microcontrollers, afhankelijk van RAM-versie vaak tussen de 40-70 euro

# Raspberry pi 5

De Raspberry pi 5 is een compacte computer, alle essentiele computeronderdelen zitten op 1 printplaat. Het is de vernieuwde versie van de raspberry pi 4 (Elektormagazine, z.d.).

Rekenkracht/geheugen

De raspberry pi 5 heeft een quad-core  64bit processor met een kloksnelheid aan 2.4GHz. Met 4, 8 of 16 GB werkgeheugen (RAM). Net als de Raspberry pi 4 maakt de Raspberry pi 5 gebruik van een externe microSD-kaart voor opslag dat varieert van 8 GB tot wel 2 TB (Elektormagazine, z.d.).

Connectiviteit

De raspberry pi 4 heeft een Wi-Fi dual band, bluetooth 5, gigabit Ethernet, meerdere USB(C)-Poorten en micro HDMI-uitgangen (Elektormagazine, z.d.).

Energieverbruik

De Raspberry Pi 5 verbruikt over het algemeen meer stroom dan de Raspberry Pi 4, vooral onder belasting. De Pi 4 verbruikt rond de 3-4 watt in rust en ongeveer 0,5 watt extra per actieve core (4 cores), terwijl de Pi 5 rond de 3 watt in rust kan verbruiken. Kan het al tot 9 watt oplopen onder belasting (Gerdes, 2025).

Programmeergemak

De raspberry pi 5 werkt net als de Raspberry pi 4 op de Raspberry Pi OS en programmeert hetzelfde. (Verschillen tussen Raspberry Pi 4 en Raspberry Pi 5: Welke moet je kiezen?, z.d.)

Kosten

De pi 5 is iets duurder dan de pi 4, afhankelijk van RAM-versie vaak tussen de 60-100 euro.

# Conclusie

De Raspberry Pi 4 is de beste keuze omdat dit bord voldoende rekenkracht en geheugen biedt om de sensoren en motor aan te sturen, terwijl het ook uitgebreide connectiviteitsopties zoals Wi-Fi en Bluetooth heeft. Dankzij het programmeergemak, de brede ondersteuning en de goede prijs-kwaliteitverhouding is de Raspberry Pi 4 het meest geschikt voor dit weerstation.

# Literatuurlijst

Arduino. (2025). User manual.

https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf

Arduino Forum. (z.d.). Arduino Forum.

https://forum.arduino.cc/

Reducing arduino power consumption - SparkFun Learn. (z.d.)

https://learn.sparkfun.com/tutorials/reducing-arduino-power-consumption/all?utm

ATmega328P. (2015). ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash.  In ATmega328P[Datasheet].

https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega328P

LME Editorial Staff. (2025, 2 december). Insight into ESP32 sleep modes & their power.

consumption. Last Minute Engineers.

https://lastminuteengineers.com/esp32-sleep-modes-power-consumption/

Espressif Systems (2025) ESP32-WROOM-32 Datasheet Version 3.6

https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf

OpenELAB. (2024, 18 oktober). Wat zijn de verschillen tussen ESP32 en ESP32 Wroom? OpenELAB Technology Ltd.

https://openelab.io/blogs/learn/what-is-the-difference-between-esp32-and-esp32-wroom-1?srsltid=AfmBOorb4F_xISUwBhxVBbiryt11ahFraa1TNfKJh9fB9VjaIv22pOv1

kuongshun (2023, 21 oktober) De ESP32 Beheersen: Een Uitgebreide Gids Voor De Ultieme Leerkit Voor Toekomstige Innovators

https://nl.sz-kuongshun.com/info/mastering-the-esp32-a-comprehensive-guide-88883077.html

raspberry pi (2025) raspberry pi 4 tech specs

https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/

PiCockpit (2023, 21 december). Pi stroomkosten calculator

https://picockpit.com/raspberry-pi/nl/hoeveel-gebruikt-energie-kosten-voor-de-pi-4/

Elektormagazine. (2025, 12 januari). Raspberry Pi: Alles wat je hierover moet weten!

https://www.elektormagazine.nl/raspberry-pi#:~:text=van%20je%20projecten.-,Welke%20programmeertaal%20wordt%20gebruikt%20in%20Raspberry%20Pi?,aan%20de%20slag%20te%20gaan.

Frederic. (2021, 9 augustus). Hoe je eerste Python programma op de Raspberry Pi schrijven. https://www.freva.com/nl/eerste-python-programma-op-de-raspberry-pi/#:~:text=Voer%20het%20programma%20uit%20vanuit,van%20je%20scherm)%20te%20klikken.&text=Normaal%20gezien%20moet%20het%20programma,zoals%20in%20de%20bovenstaande%20afbeelding).

Gerdes, C. (2025, 17 december). Wat zijn de voordelen van de Raspberry Pi 5 in vergelijking met

zijn voorganger? Reichelt Magazin.

https://www.reichelt.com/magazin/nl/advies/wat-zijn-de-voordelen-van-de-raspberry-pi-5-in-vergelijking-met-zijn-voorganger/

# Changelog

| Datum | Versie | Persoon | Aangepast |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/09/2025 | 1.0 | Aron Vleij | Microcontroller onderzoek: Inleiding, uitzoeken welke microcontrollers |
| 24/09/2025 | 1.1 | Aron Vleij | Onderzoeken microcontrollers arduino uno, mega,esp |
| 25/09/2025 | 1.2 | Aron Vleij | Onderzoeken raspberry pi 4 en 5, samenvatting begin |
| 27/09/2025 | 1.3 | Aron Vleij | Samenvatting afmaken, conclusie en algemene opmaak |
| 28/11/2025 | 2.0 | Aron Vleij | Begin maken onderzoek aanpassen tot literatuur onderzoek, voorblad en nieuwe inleiding schrijven |
| 31/11/2025 | 2.1 | Aron Vleij | Onderzoeken tekst aanpassen en opzoeken gebruikte bronnen |
| 06/01/2026 | 2.2 | Aron Vleij | Verder tekst herschrijven met bronnen erbij. Opmaak voorblad en inhoudsopgave aangepast |
| 9/01/2026 | 2.3 | Aron Vleij | Literatuurlijst gemaakt, algemene opmaak en conclusie herschreven. |