# Experimenteel onderzoek

Project 5/6

Aron Vleij,

Merel van der Leeden,

Pavlo Petrashkevych,

Jullian Lima Spencer

# samenvatting

Voor dit experimenteel onderzoek wordt de windsensor gekalibreert, de sensor moet worden gekalibreert zodat de naukeurig de data van de windsnelheids sensor kunnen aflezen

Hieruit kwam de hoofdvraag:

Wat is het verband tussen het outputsignaal van de sensor en de windsnelheid.

Om deze vraag te beantwoorden wordt er een opstelling gemaakt waar de output van de windsnelheidsensor wordt genoteerd samen met de windsnelheid

Om deze hoofdvraag te beantwoorden werdt er een verband gezocht tussen de output van de sensor en de werkelijke windsnelheid. Hieruit is het volgende verband gekomen:

3,38x

En daarmee is het verband tussen de sensor en de windsnelheid berekend en kan er accurate data verkregen worden

# Voorwoord

Van Clear Rivers werd de opdracht gegeven een motor in de coolhaven efficienter te laten functioneren, om dit mogelijk te maken is er een weerstation nodig. Deze weerstation moet de windsnelheid en windrichting meten om de optimale snelheid van de motor te kunnen berekenen.

Dit weerstation bestaat uit onder andere een windsensor. Deze windsensor heeft bepaalde specificaties zoals een inputvoltage van 12-24V, een resolutie van 0.1m/s en een output signaal van 0-5V.

Om de uiteindelijke windsnelheid van het ouputsignaal te kunnen berekenen moet de sensor gekalibreerd worden, dit houdt in dat bij verschillende windsnelheden het outputsignaal wordt genoteerd en vanuit die gegevens het verband wordt berekent.

Omdat dit verband bij iedere sensor anders wordt dit ook voor de windsnelheid sensor gedaan, daarom is de vraagstelling:

Wat is het verband tussen het outputsignaal van de sensor en de windsnelheid.

# Theoretisch kade

“Kalibreren is het vergelijken van de meetresultaten van een te kalibreren instrument met de waarden van een bewezen nauwkeurig referentie-instrument. Zo kan vastgesteld worden of het meetinstrument niet te veel afwijkt en geschikt is om metingen uit te voeren.” (autocal)

Volgens autocal is het kalibreren noodzakelijk om te garanderen dat de waardes betrouwbaar zijn.

Ook is volgens autocal voor een succesvolle kalibratie is een goede voorbereiding essentiel dit bestaat uit onder andere:

- Hoe de sensor gekalibreerd wordt

- Hoe vaak de sensor gekalibreerd wordt

- Wat de eisen zijn voor het kalibreren van de sensor

Dus zou er voor het kalibreren een plan moeten worden gemaakt waarin al deze punten voorkomen en uitgewerkt is.

Voor de kalibratie frequentie zegt autocal dit:

“Het bepalen van de juiste kalibratiefrequentie draait om het zorgvuldig afwegen van kosten en risico’s. ‘Better safe than sorry’ is meestal het beste devies.” (autocal)

Hier wordt gezegt dat meer meetpunten vaak beter is dan weinig, omdat er voor onze sensor geen tot weinig kosten zijn om het te kaliberen zou er genoet

# Methode

Vraagstelling:

wat is het verband tussen het ouputsignaal van de windsnelheids sensor en de windsnelheid.

Meetopstelling:

- Sluit de sensor aan op een microcontroller naar keuze volgens bron 3.

- Upload de code van bron 3 naar de microcontroller.

- Hou een werkende en gekalibreerde wind - meter of sensor, bron 1 en 2 zijn voorbeelden hiervan.

- Zorg voor een bron van wind, dit kan gedaan worden door buiten te staan, of een afstelbare motor met een propeller.

Externe voorwaarden:

Er moet een verschil zitten van minimaal 0.1 m/s tussen de windsnelheid die gebruikt wordt voor de kalibratie

Hoe vaak:

Er moet minimaal 10 meetpunten van de sensor output en de acurate windsnelheid zijn,

Dus herhaal het experiment met verschillende windsnelheden 10x

Resultaten:

Uit de kalibratie kwamen de volgende waarden:

| meetpunt | Waarde m/s | Output sensor |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.01 |
| 2 | 1.1 | 0.367 |
| 3 | 1.3 | 0.406 |
| 4 | 2.3 | 0.736 |
| 5 | 2.7 | 0.774 |
| 6 | 2.8 | 0794 |
| 7 | 3.6 | 1.062 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Met behulp van dit tabel is de volgende lijn opgesteld:

Met op de x-as de sensor output x10 en op de y-as de windsnelheid.

Hieruit is het volgende verband gekomen: 3,38x

Analyse:

Om het verband te bepalen, bepaal de y=ax+b formule door de en hoogste meetpunten van elkaar af te halen en de laagste meetpunten van elkaar af te halen en vervolgens deze twee resultaten door elkaar te delen, dus:

(hoogste waarde m/s - hoogste output sensor)/(laagste waarde m/s - laagste outputsensor)

Vervolgens een lijn te maken met alle gemeten punten en deze te vergelijken met de opgestelde formule

Conclusie:

Dus het verband is 3,38x, dit verband klopt omdat de punten die verkregen zijn van de kalibratie ongeveer overeenkomen met het opgestelde verband, dus het verband geeft een accurate windsnelheid  van de sensoroutput

Bronnenlijst:

- https://www.brokxelectronics.nl/index.php?main_page=product_info&cPath=165_289&products_id=4369

- https://www.bol.com/nl/nl/p/harris-and-hertz-digitale-windmeter-anemometer-professionele-windsnelheid-meter-tot-30-m-s-0-tot-90km-h/9300000178735854/?cid=1765278446977-9449364143386&bltgh=f23a0963-1c59-40f6-90cb-1242d69eac19.ProductList_Middle.1.ProductTitle

- https://www.otronic.nl/nl/aansluitschemas-met-voorbeeldcode-voor-arduino/windmeter-yx-dfs2-aansluitschema-met-voorbeeldcode/

- https://www.realpars.com/blog/sensor-calibration

- https://www.autocal.eu/blog-posts-nl/het-kalibreren-van-instrumenten-de-basis-uitgelegd

- https://www.desmos.com

Changelog:

| Datum | Persoon | Versie | Aanpassingen |
| --- | --- | --- | --- |
| 28-11-25 | Jullian | 1 | Document aangemaakt, voorblad en kopjes gemaakt |
|  | Jullian | 1.1 | Begonnen met samenvatting, voorwoord uitgewerkt, methode geschreven |
| 19-12-25 | Jullian | 1.2 | Document verder uitgewerkt, begonnen met kalibratie |
| 6-1-25 | Jullian | 1.3 | Methode aangevult, voorwoord en samenvatting uitgebreidt |
| 10-1-25 | Jullian | 1.4 | Conclusie en theoritische kade afgemaakt |