Requirement analyse

Merel van der Leeden (1103194)

Pavlo Petrashkevych (1099450)

Jullian Lima Spencer (1102737)

Aron Vleij (1080231)

12 december 2025

project 5/6

Hogeschool Rotterdam

PO: Ramon Knoester

Project begeleiders: Sandra Hekkelman en Wouter Volders

Requirementanalyse

Pavlo Petrashkevych(1099450)

Merel van der Leeden(1103194)

Jullian Lima Spencer(1102737)

Aron Vleij(1080231)

De reden voor elk requirement staat vermeld in probleemstelling.docx.

De requirementsspecificatie

Must

- Het weerstation bevat een sensor om de windsnelheid tussen 0,1 m/s en 30 m/s te meten.

  - De maximale windsnelheid komt vanuit een gesprek met de product eigenaar waarin vertelt is dat als de wind hoger is dan 30 m/s, de stroming van het water zo sterk is dat de motor er geen invloed meer op kan hebben. De minimale waarde komt uit de waardes die wij van onze andere product eigenaar hebben gekregen. Deze waardes staan in bestand probleem omschrijving. Deze waardes vertellen dat de sensor een minimum van windkracht 1 moet kunnen afmeten. Windkracht 1 staat gelijk aan 0.3 m/s. wij hebben ervoor gekozen om een sensor te nemen die een minimum van 0.1 kan meten zodat met de accuratie fluctuatie we altijd windkracht 1 goed kunnen aflezen.

- Het weerstation bevat een sensor om de windrichting van minimaal 4 richtingen kan meten.

  - Uit gesprek met de product eigenaar is gebleken dat de motor alleen aan hoeft te staan wanneer de wind vanuit 180 tot 360 graden komt. Hiermee is het dus het accuraat genoeg om een sensor te hebben die de wind op meet vanaf 4 richtingen.

- Het weerstation bevat een microcontroller die de windsnelheid/wind richting sensoren kan aflezen en de motor kan aansturen.

  - Binnen het weerstation moet er een microcontroller zijn die een verbinding kan maken tussen de motor, die zich al op locatie bevind, en de sensoren. Om uiteindelijk de motor aan te kunnen sturen met de data die binnen komt vanaf de sensoren.

- Het weerstation heeft een weerbestendige behuizing waardoor hij buiten kan zijn met extreem weer zonder te beschadigen.

  - Dit requirement is opgebouwd vanuit dat ons product zich 24/7 buiten gaan bevinden. Het product is namelijk gebouwd om de wind op te meten. Hierdoor gaat het zicht buiten in zware wind en regen moeten bevinden zonder dat er schade aan de sensoren of microcontroller mag komen.

- Het weerstation moet de motor voor een half uur *harder* draaien om het optimale effect sneller te kunnen bereiken.

  - De product eigenaar heeft ons verteld dat als je de motor aan zet het ongeveer een half uur duurt voordat er een juiste stroming gecreëerd is. Dit staat ook vermeld in bestand probleem omschrijving. Vanuit hier is er door ons en de product eigenaar samen bedacht om de motor voor een half uur *harder* te laten draaien om de stroming sneller op gang te laten komen. (harder is een tijdelijk woord dat later nog veranderd gaat worden. Maar is nu nog een invul plek omdat wij op dit moment nog geen waarde daar voor hebben.)

- Het weerstation staat op een plek waar hij niet afgeschermd word door obstakels/bouwwerken.

  - Omdat het weerstation de wind richting en snelheid moet meten kan het niet zo zijn dat de wind geblokkeerd wordt door een gebouw of obstakel. Daarom hebben wij een requirements gemaakt over de locatie van waar het weerstation geplaatst gaat worden.

Could

- De microcontroller kan zonder fysieke connectie aangestuurd worden.

  - Op verzoek van de product eigenaar is er een requirement gemaakt over op afstand aanstuur baar. Omdat in gevaarlijke situaties de motor altijd uitgezet moet kunnen worden ook al bevind niemand zich in de buurt van de daadwerkelijk motor. Aangezien de product eigenaar zichzelf regelmatig in het buitenland bevind, de motor zich in publiek water bevind en de harde stromingen gevaarlijk kunnen zijn, is het belangrijk dat de motor altijd uitgezet moet kunnen worden.

- Het weerstation verwekt genoeg stroom om zelf voor zienend  te zijn.

  - Om energie zuiniger te zijn zou de product eigenaar willen dat het weerstation genoeg energie zou kunnen opwekken om zichzelf volledig van energie te kunnen voorzien.

Change log

| Datum | Persoon | Versie | Aangepast |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/11 | Merel vd Leeden | 1 | Bestand aangemaakt, voorpagina en alle requirements een omschrijving gegeven. Om er feedback op te krijgen voor 50% |