Onderzoeksverslag Microcontrollerbord

Aron Vleij (1080231)

Merel van der Leeden (1103194)

Jullian Lima Spencer (1102737)

Pavlo Petrashkevych (1099450)

inleiding

de stichting Clear Rivers heeft ons de opdracht gegeven om een weerstation maken dat bestaat uit sensoren die meten hoe hard de motor minimaal zou moeten draaien om het plastic naar een vangnet te sturen d.m.v. windsnelheid, waterstroming ect.

Dit weerstation moet verbonden worden aan de motor d.m.v. een microcomputer. De microcomputer verzamelt de omgevingsdata, van de sensoren en vertaalt deze naar elektrische signalen die de microcomputer kan verwerken en interpreteren. De microcomputer gebruikt deze informatie om automatische beslissingen te nemen en de motor daarop aan te sturen.

De microcontroller zorgt er dus voor data te comminuceren naar de motor. Er zijn veel verschillende soorten microcontrollerborden, elk met zijn eigen plus en min punten. In dit verslag wordt onderzocht welk microcontrollerbord voor deze opdracht het meest geschikt is. Dit wordt gedaan aan de hand van: Rekenkracht/geheugen, Connectiviteit, Energieverbruik, Programmeergemak en de Kosten.

De microcontrollerborden die in dit verslag behandeld gaan worden zijn:

- Arduino UNO

- Arduino Mega 2560

- ESP32 WROOM

- Raspberry pi Zero 2 W

- Raspberry pi 4

- Rapberry pi 5

Arduino UNO

De Arduino Uno is een populair, programmeerbaar elektronica-board met een microcontroller, ontworpen om het maken van projecten te vereenvoudigen voor beginners en gevorderden.

Rekenkracht/geheugen

De arduino UNO beschikt over een 8- bit ATmega328P microcontroller met een kloksnelheid van ongeveer 16MHz. Permanent geheugen waarin het programma/de code in staat (flash geheugen) van 32KB. Tijdelijk geheugen dat de microcontroller gebruikt tijdens het uitvoeren van het programma van 2KB. Hier wordt bijvoorbeeld data van de sensor opgeslagen (SRAM). Permanent geheugen dat je kunt opslaan ook zonder stroom (EEPROM) van 1KB

Connectiviteit

De Arduino UNO kun je aansluiten met een 9V DC Barrel jack of een USB A. De Arduino UNO heeft geen ingebouwde Wi-Fi/bluetooth, alleen fysieke in- en output pinnen (I/O pinnen). Verder kun je gebruik maken van SPI, I2C en UART.

Energieverbruik

Het stroomverbruik van een Arduino Uno zonder aangesloten hardware is ongeveer 45-50 mA (milliamperère), hoewel dit kan variëren afhankelijk van de fabrikant en gebruikte componenten. In totaal kan de USB-poort een maximale belasting van 200mA aan, waarbij individuele I/O pinnen een maximale stroom van 40mA mogen leveren en de 3,3V pin 50mA. Dit verbruik kan aanzienlijk toenemen wanneer er externe hardware wordt aangestuurd.

Programmeergemak

Arduino maakt gebruik van een soort dialect van c++ dat eenvoudig is en makkelijk te gebruiken.

Kosten

De Arduino UNO is relatief goedkoop zo kun je een originele Arduino UNO vaak rond de 20/30 euro halen.

Arduino Mega 2560

De Arduino Mega 2560 is de grotere en krachtigere versie van de Arduino UNO, met meer I/O pins

Rekenkracht/geheugen

De Arduino Mega 2560 kun je net als de Arduino UNO aansluiten met de barrel jack en USB A, maar ook kun je ervoor kiezen om het met een micro USB aan te sluiten. De Mega gebruikt de zelfde 8-bit microcontroller met ongeveer 16MHz, maar dan met 256KB Flash,  8KB SRAM en 4KB EEPROM.

Connectiviteit

De Arduino Mega 2560 heeft dezelfde connectiviteit als de Arduino UNO

Energieverbruik

Het stroomverbruik van een Arduino Mega 2560 is afhankelijk van de stroomtoevoer, waarbij het board zelf ongeveer 220mA verbruikt wanneer het via de 5V voedingsbron wordt gevoed. Dit verbruik kan variëren afhankelijk van de gebruikte componenten en de gekozen kloksnelheid.

Elke individuele digitale pin kan tot 40 mA aan stroom leveren of opnemen. De USB-poort is beveiligd met een resetbare polyfuse. Als er meer dan 500 mA via de USB wordt aangeboden, onderbreekt de zekering automatisch de verbinding om schade te voorkomen.

Programmeergemak

Arduino maakt gebruik van een soort dialect van c++ dat eenvoudig is en makkelijk te gebruiken.

Kosten

De Arduino Mega 2560 kun je vaak rond de 30/40 euro halen.

ESP32 WROOM

De ESP32 WROOM is een draadloze microcontrollerbord van Espressif Systems die een ESP32 chip, een WiFi- en Bluetooth-verbinding, een PCB-antenne integreert

Rekenkracht/geheugen

De ESP32 WROOM heeft een dual core 32-bit processor met een kloksnelheid van ongeveer 240MHz. een SRAM van 520KB, 4 MB Flash. Geen EEPROM maar slaat het op in de flash.

Connectiviteit

De ESP32 WROOM sluit je aan met een micro USB en heeft 2,4GHz aan Wi-Fi met snelheden tot ongeveer 150MB per seconde en bluetooth. Ook heeft het I/O pins met SPI, I2C en DAC

Energieverbruik

Vaak rond de 50-240 mA, kan tot meer oplopen

Programmeergemak

Goed ondersteund, officiële SDK’s en ondersteuning in de Arduino IDE

Kosten

Erg goedkoop, vaak tussen de 3-10 euro per stuk.

Raspberry pi 4

De Raspberry pi 4 is een compacte computer, alle essentiele computeronderdelen zitten op 1 printplaat.

Rekenkracht/geheugen

De raspberry pi 4 heeft een quad-core  64bit processor met kloksnelheid van 1.5 tot 1.8GHz afhankelijk van welke versie. Met 1, 2, 4 of 8 GB werkgeheugen (RAM). De Raspberry pi 4 heeft geen ingebouwd flash-geheugen, maar het gebruikt een externe microSD-kaart waarvan de capaciteit kan variëren van 8 GB tot wel 2 TB

Connectiviteit

De raspberry pi 4 heeft een Wi-Fi dual band, bluetooth 5, gigabit Ethernet, meerdere USB(C)-Poorten, micro HDMI-uitgangen en een 9V barrel jack.

Energieverbruik

Energieverbruik van de raspberry pi 4 ligt vaak rond de 3 Watt (600 mA met 5 V), maar kan al snel oplopen tot de 5 Watt (1000mA). De Raspberry pi 4 heeft een voeding van 5V nodig

Programmeergemak

De raspberry pi 4 heeft een Linux-omgeving, wat betekent dat je met meer overhead zit. kun je zowel programmeren met python als C/C++ en nog veel meer

Kosten

afhankelijk van RAM-versie, vaak €40-€70

Raspberry pi 5

De Raspberry pi 5 is een compacte computer, alle essentiele computeronderdelen zitten op 1 printplaat. Het is de vernieuwde versie van de raspberry pi 4.

Rekenkracht/geheugen

De raspberry pi 5 heeft een quad-core  64bit processor met een kloksnelheid aan 2.4GHz. Met 4, 8 of 16 GB werkgeheugen (RAM). Net als de Raspberry pi 4 maakt de Raspberry pi 5 gebruik van een externe microSD-kaart voor opslag dat varieert van 8 GB tot wel 2 TB

Connectiviteit

De raspberry pi 4 heeft een Wi-Fi dual band, bluetooth 5, gigabit Ethernet, meerdere USB(C)-Poorten en micro HDMI-uitgangen

Energieverbruik

De Raspberry Pi 5 verbruikt over het algemeen meer stroom dan de Raspberry Pi 4, vooral onder belasting. De Pi 4 verbruikt rond de 3-4 watt in rust en ongeveer 0,5 watt extra per actieve core (4 cores), terwijl de Pi 5 rond de 2,7-3,5 watt in rust kan verbruiken maar onder belasting oploopt tot 9,8 watt

Programmeergemak

De raspberry pi 4 heeft een Linux-omgeving, wat betekent dat je met meer overhead zit. kun je zowel programmeren met python als C/C++ en nog veel meer

Kosten

afhankelijk van RAM-versie, vaak €60-€100

Samenvatting

|  | Arduino Uno | Arduino Mega 2650 | ESP32 WROOM | Raspberry pi 4 | Raspberry pi 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekenkracht/ geheugen | 8-bit, 16Mhz 32KB | 8-bit 16Mhz 256KB | 32-bit 140Mhz 520KB | 64-bit 1,5-1,8GHz 8 - 2 TB | 64-bit 2,4Ghz 8 – 2 TB |
| connectiviteit | I/O pins | I/O pins | I/O pins WiFi Bluetooth | I/O pins WiFi Bluetooth5 Ethernet | I/O pins WiFi Bluetooth5 Ethernet |
| Energieverbruik (In rust) | 45 mA | 220 mA | >50 mA | 600 mA | 540 mA |
| Programmeergemak | Speciale IDE | Speciale IDE | C/C++ Python | Alles dat kan op Linux | Alles dat kan op Linux |
| Kosten (in euro’s) | 20/30 | 30/40 | 3/10 | 40/70 | 60/100 |

Na het vergelijken van de verschillende microcontrollerborden komt de Raspberry pi 4 als meest geschikte optie naar voren voor deze opdracht. Dit bord biedt de juiste balans tussen rekenkracht, connectiviteit, programmer mogelijkheden en prijs. In tegenstelling tot de Arduino-borden en ESP32 heeft de Raspberry pi 4 voldoende rekenkracht en geheugen om de data van meedere sensoren tegelijk te verwerken en daarop de motor aan te sturen. Door de connectiviteit opties als Bluetooth, WiFi en Ethernet is de pi 4 ook geschikt om het systeem later gemakkelijk uit te breiden en om het van afstand te besturen.

Daarnaast is de Raspberry pi 4 energiezuiniger en goedkoper dan de Raspberry pi 5 en niet veel onderdoet aan connectiviteit of krachtigheid van de processor. Ook is de opslag hetzelfde aangezien je bij beide zelf kiest welke microSD-kaart je erin doet.

Conclusie

De Raspberry Pi 4 is de beste keuze omdat dit bord voldoende rekenkracht en geheugen biedt om de sensoren en motor aan te sturen, terwijl het ook uitgebreide connectiviteitsopties zoals Wi-Fi en Bluetooth heeft. Dankzij het programmeergemak, de brede ondersteuning en de goede prijs-kwaliteitverhouding is de Raspberry Pi 4 het meest geschikt voor dit weerstation.